ТС – 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.		1 вариант.

1. Колебания в системе, которые возникают после выведения ее из положения равновесия, называются:

А. Электромагнитными колебаниями

Б. Вынужденными колебаниями

В. Свободными колебаниями

Г. Механическими колебаниями

Д. Резонансом

2. Колебательный контур изображает схема:

3. Индуктивное сопротивление колебательного контура может быть определено выражением:

А. iL	Б. Li22	В. 2πL	Г. 2πν⋅L	Д. 12πν⋅L

4. Какой из приведенных графиков выражает зависимость емкостного сопротивления в цепи переменного тока от частоты?

5. Частота электрических колебаний в контуре равна 1 МГц. Если емкость конденсатора равна 200 пФ, то индуктивность катушки равна:

А. 1,27∙10-3 Гн	Б. 2,17∙10-4 Гн	В. 1,27∙10-4 Гн

Г. 7,8∙10-5 Гн	Д. 2,17∙10-6 Гн

6. Действующее значение переменного напряжения имеет вид:

А. Um	Б. Um22	В. Umcosωt	Г. Um2	Д. Um32

7. Амплитуда гармонических колебаний силы тока равна 10 А. Действующее значение силы тока равно:

А. 10 А	Б. 5 А	В. 14 А	Г. 7 А	Д. 9 А

8. При уменьшении частоты переменного тока в 2 раза емкостное сопротивление конденсатора:

А. Уменьшится в 4 раза	Б. Уменьшится в 2 раза

В. Увеличится в 4 раза	Г. Увеличится в 2 раза

Д. Не изменится

9. Изменение электрического заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по следующему закону q=0,01cosπt20. Чему равен период колебаний заряда?

А. 10πc	Б. π10c	В. 20 с	Г. 40 с	Д. 20πc

10. Если емкость уменьшится в 2 раза, а индуктивность возрастет в 8 раз, то частота колебаний в электрическом контуре:

А. Увеличится в 2 раз	Б. Уменьшится в 2 раз

В. Увеличится в 2 раза	Г. Уменьшится в 2 раза

Д. Уменьшится в 4 раза

11. Определите емкость конденсатора, сопротивление которого в цепи переменного тока частотой 50 Гц равно 800 Ом.

А. 4∙10-5 Ф	Б. 2,5∙10-5 Ф	В. 4∙10-6 Ф	Г. 2,5∙10-6 Ф	Д. 2∙10-5 Ф

12. Активное сопротивление 10 Ом включено в цепь переменного тока с частотой 50 Гц. Чему равна амплитуда колебаний силы тока при амплитуде колебаний напряжения на выводах активного сопротивления  50 В?

А. 5 А	Б. 0 А	В. 250 А	Г. 0,1 А	Д. 0,5 А

13. Собственные колебания контура происходят по закону i=0,01cos1000t. При емкости конденсатора 10 мкФ индуктивность контура равна:

А. 10 Гн	Б. 0,1 Гн	В. 1 Гн	Г. 102 Гн	Д. 10-3 Гн

14. Мгновенное значение переменного тока в проводнике определяется по закону i=0,56sin4πt. Какое количество теплоты выделится в проводнике с активным сопротивлением 15 Ом за время, равное 10 периодам?

А. 1,2 Дж	Б. 2,4 Дж	В. 12 Дж	Г. 24 Дж	Д. 6 Дж

15. В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки – 1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда силы тока составляет      100 мА, то амплитуда напряжения на конденсаторе при этом равна:

А. 100 В	Б. 10 В	В. 30 В	Г. 80 В	Д. 60 В

16. В колебательном контуре происходят свободные гармонические колебания. Если максимальный заряд конденсатора qm=10-6 Кл, а максимальная сила тока Im=10 А, то частота колебаний этого контура равна…

ТС – 2. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.		2 вариант.

1. Колебания в системе под действием внешней периодической силы называются:

А. Электромагнитными колебаниями

Б. Вынужденными колебаниями

В. Свободными колебаниями

Г. Механическими колебаниями

Д. Резонансом

2. Цепь с активным сопротивлением изображает схема:

3. Емкостное сопротивление колебательного контура может быть определено выражением:

А. UC	Б. q22C	В. 1LC	Г. 2πν⋅C	Д. 12πν⋅C

4. Какой из приведенных графиков выражает зависимость индуктивного сопротивления в цепи переменного тока от частоты?

5. Частота электрических колебаний в контуре равна 1 МГц. Если индуктивность катушки равна 500 мкГн, то емкость конденсатора равна:

А. 5,07∙10-10 Ф	Б. 0,75∙10-11 Ф	В. 5,07∙10-11 Ф

Г. 7,5∙10-11 Ф	Д. 5,7∙10-11 Ф

6. Действующее значение силы переменного тока имеет вид:

А. I⋅m	Б. I⋅m2	В. I⋅m22	Г. I⋅mcosωt	Д. I⋅m32

7. Амплитуда гармонических колебаний напряжения равна 10 В. Действующее значение переменного напряжения равно:

А. 10 В	Б. 5 В	В. 9 В	Г. 14 В	Д. 7 В

8. При увеличении частоты переменного тока в 2 раза индуктивное сопротивление:

А. Увеличится в 2 раза	Б. Уменьшится в 2 раза

В. Увеличится в 4 раза	Г. Уменьшится в 4 раза

Д. Не изменится

9. Изменение электрического заряда конденсатора в колебательном контуре происходит по следующему закону q=0,01cosπt20. Чему равна частота колебаний заряда?

А. π10Гц	Б. 20πГц	В. 0,05 Гц	Г. 0,025 Гц	Д. 10 Гц

10. Если емкость уменьшится в 2 раза, а индуктивность возрастет в 4 раза, то период колебаний в электрическом контуре:

А. Уменьшится в 2 раз	Б. Увеличится в 2 раз

В. Уменьшится в 2 раза	Г. Увеличится в 2 раза

Д. Увеличится в 4 раза

11. Определите индуктивность катушки, сопротивление которой в цепи переменного тока частотой 50 Гц равно 10 Ом.

А. 3,2∙10-3 Гн	Б. 3,2∙10-2 Гн	В. 2,3∙10-4 Гн	Г. 1,5∙10-2 Гн	Д. 1,8∙10-3 Гн

12. Активное сопротивление 10 Ом включено в цепь переменного тока с частотой 50 Гц. Чему равна амплитуда колебаний напряжения на этом сопротивлении при амплитуде колебаний силы тока в цепи 5 А?

А. 0,5 В	Б. 50 В	В. 1 В	Г. 250 В	Д. 2,5 В

13. Собственные колебания контура происходят по закону i=10cos50t. При индуктивности катушки 10 Гн, емкость конденсатора равна:

А. 2∙10-6 Ф	Б. 4∙10-5 Ф	В. 8∙10-3 Ф	Г. 4∙10-6 Ф	Д. 2∙10-3 Ф

14. Напряжение в цепи переменного тока выражается формулой u=14sin4πt. Какое количество теплоты выделится в проводнике с активным сопротивлением 25 Ом за время, равное 4 периодам?

А. 2,4 Дж	Б. 0,8 Дж	В. 8 Дж	Г. 24 Дж	Д. 4 Дж

15. В электрическом колебательном контуре электроемкость конденсатора равна 1 мкФ, а индуктивность катушки – 1 Гн. Если для свободных незатухающих колебаний в контуре амплитуда напряжения на конденсаторе составляет 200 В, то амплитуда силы тока на катушке при этом равна:

А. 0,1 А	Б. 0,2 А	В. 0,5 А	Г. 0,4 А	Д. 1 А

16 Максимальный заряд на обкладках конденсатора колебательного контура qm=10-4 Кл. При амплитудном значении силы тока в контуре Im=0,1 А период колебаний равен…